CIRCULAR  ACLARATORIA Y MODIFICATORIA Nº 3

Ref.: EXPTE. 1226/2016/EDUC.AR – DIRECCION POLO

En relación a la CONTRATACION DIRECTA Nº 1, cuyo objeto “READECUACION  DE INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS”  obra modificación y aclaración del Pliego de bases y condiciones particulares, la cual deberá ser tenida en cuenta a la hora de presentar  la oferta y  que se detalla a continuación:

ANEXO II, Punto 2/2:

Se aclara que los Núcleos Sanitarios se reubicarán en los dos extremos del edificio con una nueva configuración por cada una de las dos plantas. Ver Plano PLAN TEC-01 en Punto 4 del presente Anexo bajo Circular Modificatoria y Aclaratoria Nro. 2.

La empresa que resultase Contratista, deberá reacondicionar los locales de planta baja que sean afectados por la instalación suspendida de dichos sanitarios, completando el cielorraso que se haya visto afectado por los pases de las instalaciones sanitarias y/o todo tipo de trabajo que sea necesario para que no altere su estado actual. Estos trabajos deberán ser aprobados los Representantes.

ANEXO II, Punto 3.1.4:

Se aclara para este punto y a través de esta circular que la empresa que resultare Contratista, deberá conectar las instalaciones de agua y desagüe de los núcleos sanitarios en su nueva ubicación, a los puntos de conexión que indiquen los Representantes, teniendo en cuenta que el tendido de los servicios actuales se desarrolla hoy a lo largo del total del frente del Edificio Existente. Los puntos específicos de acometida de los servicios serán revisados conjuntamente con los Representantes in situ.

ANEXO II, Punto 3.6.3:

Se aclara que se instalará un Termotanque de las características especificadas en el Pliego en el Punto mencionado, por cada núcleo sanitario. Los cuatro termotanques se ubicarán según lo indica el plano PLAN TEC-07

ANEXO II, Punto 3.4.1: Cielorrasos

Se aclara que los núcleos húmedos  deberán estar provistos de un cielorraso tipo Durlock 4Dimensiones o similar a 3m de altura y se aplicará una aislación de lana de vidrio tipo Isover modelo Acustiver P500 de 50mm. Ver Plano PLAN TEC-02 Y PLAN TEC-05

Se aclara por otra parte que el resto de los cielorrasos en los espacios no húmedos, serán dejados a la vista. Se los preparará para recibir pintura del tipo Galvite o similar en aquellos casos en que la chapa de zinc sea la que recibe la terminación y esmalte sintético de iguales características a las descriptas en el Punto 3.10.2 del ANEXO II, que se aplicará sobre los hierros del total de la estructura que quedará vista. Será de Color Blanco, semimate.

Se aclara además que al preparar la estructura vista para la pintura, el Contratista completará tornillos, tuercas o tensores faltantes en la estructura metálica de las naves.

ANEXO II, Punto 3: Tabiquería Liviana.

Se aclara que los tabiques, tanto para los baños como los office serán realizados en Durlock 4Dimensiones o similar y se aplicará una aislación de lana de vidrio tipo Isover modelo Acustiver P500 de 50mm

Se aclara que se aplicará la misma tecnología en paramentos de medio tabique descriptos en el Punto 3.2  del ANEXO II, en donde se encuentren superficies de chapa a ser recubiertas.

Se aclara que en el Cerramiento hacia el Microestadio, deberá ser realizado en Durlock 4Dimensiones o similar y deberá contemplar la perfilería necesaria para salvar toda la altura y todos los refuerzos necesarios. Se aplicará una aislación de lana de vidrio Isover modelo Acustiver P500 de 50mm.

Con respecto al cerramiento vidriado pedido en el Pliego en el ANEXO II Punto 3.3.3, se aclara que se elimina en su totalidad el tipo de cerramiento vidriado tipo U Glass,

ANEXO II, Punto 3.8: Solados,zócalos y solias.

Se reemplazará el el trabajo descripto en el Punto 3.8.1: Sellado de Piso de Hormigón Existente, por la provisión de Piso Técnico Elevado colocado en toda las plantas salvo en los núcleos sanitarios en los cuales se realizará un contrapiso alivianado, una carpeta de nivelación y se le colocará el porcelanato pedido en el Pliego en el punto 3.8.2 o similar. La altura del Piso técnico y del nivel de piso terminado final a porcelanato colocado será de 20 cm. (el equivalente a un escalón) Con respecto altipo de Piso Técnico Elevado: Se proveerá y colocará en toda la planta salvo en los núcleos sanitarios el tipo Access Floor modelo Wood 36AA o similar. Ver Plano PLAN TEC-03 Y PLANT TEC-06 en Circular Nro. 2.

Se aclara que el Contratista deberá antes de realizar la colocación de los pisos descriptos anteriormente, cerrar con hormigón la totalidad de los pases para ascensores y cloacales existentes. Deberá buscar los hierros existentes,agregarle la estructura faltante similar en malla y volver a llenar con hormigón de las mismas características al existente, la totalidad de los huecos dejados en las losas,dado que no se utilizarán para el proyecto presentado en los planos de la Circular Nro 2.

Lugar de Retiro de Pliegos: Lugar de obtención vía Web ingresando en www.educ.ar/ Información para proveedores o personalmente en la Coordinación de Compras en AV. COMODORO RIVADAVIA 1151, C.A.B.A,  de 10 a 18.00 Hs.

Presentación de ofertas: Hasta la fecha y hora fijadas por el acto de apertura a desarrollarse en el domicilio indicado en el Pliego.

Apertura: 16.02.2017 a las 11:00 hs.

Valor del Pliego: Sin costo.